Universidad Tecnológica de Panamá

Facultad de Ingeniería Eléctrica

Laboratorio Conversión de Energía I

Laboratorio #6

Estudiantes			C.I.P. 			Direcciones:

Allen Gamboa                  6-714-639     allen.gamboa@utp.ac.pa

Fernando Guiraud           8-945-692	 fernando.guiraud@utp.ac.pa

Josua Bruderer                9-754-964	josua.bruderer@utp.ac.pa

Ricardo Poveda		8-958-451     ricardo.poveda@utp.ac.pa

Instructor:

Paollo  Leonelli

Grupo: 4EE141, B-1

Fecha de entrega: 24/5/2022

Introducción

Dentro de este Informe se expone la estructura, función, características y la forma de uso del motor de jaula de inducción de jaula de ardilla y también del dinamómetro. Se mostrarán y se expondrán las conexiones realizadas en el laboratorio y se explicará cada dato medido a partir de amperímetros, vatímetros y voltímetros.

Se utilizan algunas medidas para calcular ciertas corrientes, potencias y eficiencias con el fin de entender para que funcionan estos cálculos, y memorizarlos para posibles próximos usos.

Objetivos

Analizar la estructura de un motor trifásico jaula de ardilla. Determinar sus características de arranque, en vacío y a plena carga.

# Introducción teórica

Este es el motor más sencillo y de mayor aplicación en la industria. Se caracteriza por el hecho de que la velocidad de giro de su rotor es siempre distinta de la velocidad síncrona. Se le denomina de inducción porque no es necesario un sistema de excitación externo ya que la corriente se genera como consecuencia de la f.e.m. inducida por la acción del estator sobre el rotor; y se le llama jaula de ardilla por las características constructivas de su rotor.

Las máquinas asíncronas más comunes constan fundamentalmente de: estator, rotor, entrehierro.

# Estator

Está constituido por un paquete de chapas magnéticas ranuradas en su contorno cilíndrico interior. Los conductores eléctricos que constituyen el bobinado estatórico se distribuyen en las ranuras de igual forma que la máquina síncrona.

# Rotor

Para esta máquina hay dos tipos: rotor bobinado y rotor tipo jaula de ardilla, este último es con el que se realizará la práctica. El circuito eléctrico del tipo jaula de ardilla se construye mediante barras conductoras de aluminio o de cobre ubicadas en las ranuras distribuidas a lo largo de la periferia del paquete magnético que constituye el rotor. Todas las barras se cortocircuitan entre sí por sus extremos mediante dos anillos, uno para cada extremo de las barras. Este tipo de rotor es mucho más robusto que el de rotor bobinado pero presenta el inconveniente de no permitir el acceso al circuito eléctrico rotórico y, en consecuencia, imposibilita cualquier tipo de actuación sobre él.

# Entrehierro

Sirve de separación mecánica entre el estator y el rotor. Constituye junto a los paquete magnéticos de estator y rotor, el circuito magnético de la máquina.

# Funcionamiento del motor asíncrono.

En las ranuras del estator se encuentran alojadas las bobinas correspondientes a tres fases, estos bobinados se pueden conectar en estrella o en delta.

Cuando las tres fases del estator se alimentan con un sistema trifásico equilibrado de tensiones, por sus bobinados circulará un sistema de corrientes trifásicas equilibradas, las cuales provocarán la aparición de un campo rotativo que gira a velocidad constante.

Debido a este campo rotativo, se van a inducir unas fuerzas electromotrices en los devanados del rotor y como estos bobinados están cortocircuitados van a circular por ellos corrientes que como se encuentran en un campo magnético provocarán la aparición de fuerzas y pares que harán girar al rotor a una velocidad del mismo sentido de la velocidad síncrona.

Procedimientos

2. Identifique el abanico de enfriamiento:

- Identifique los anillos de los extremos del rotor de la jaula de ardilla

-    Longitud del entrehierro entre el rotor y el estator

-  Solo existe una conexión entre el rotor y el eje del motor.

3. Los devanados independientes del estator se conectan con las terminales: 1 y 4,  2 y 5,   3 y 6.

- ¿Cuál es la corriente nominal de los devanados del estator? 1.5A

- ¿Cuál es el voltaje nominal de los devanados del estator?  120VA

- ¿Cuál es la velocidad nominal y potencia en hp del motor?

175W(1hp/750W)= 0.23hp

1670r/min

4. Conectar el siguiente circuito

5. a) Se conectó la fuente de alimentación y se ajustó E1 a 208V c-a

b) Mediciones

| PAR (Nm) | I1(A) | I2(A) | I3(A) | W1(W) | W2(W) | Velocidad (r/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.7 | 0.72 | 0.7 | 80 | 60 | 1803 |
| 0.339 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 115 | 26 | 1778 |
| 0.6779 | 0.85 | 0.95 | 0.9 | 150 | 15 | 1750 |
| 1.0169 | 1 | 1.1 | 1 | 190 | 55 | 1713 |
| 1.3558 | 1.25 | 1.35 | 1.25 | 235 | 90 | 1675 |

6. a) Se realizó la conexión del siguiente circuito

7. a) Mediciones en E1, I2 y el par de arranque

E1=208V

I1= 6A

Par de arranque= 3Nm

b) Calcule la potencia aparente del motor para el parde arranque

potencia aparente= (208V) (6) = 1248VA

Prueba de conocimientos

- Con los resultados de la tabla 52-1, calcule las características en vacio del motor de jaula de ardilla.

- Corriente media

Iprom=0.7+0.72+0.7A3=0.71A

- Potencia aparente

S=3*I*V=3*0.71A*208V=255.79VA

- Potencia real

P=80W+60W=140W

- Potencia reactiva

P=3*I*V*cosφ

φ=cos-1P3*I*V

φ=cos-1140W3*0.71A*208V=56.81°

Q=3*I*V*senφ

Q=3*0.71A*208V*sen56.81°=214.08var

- Factor de potencia

fp=cosφ=cos56.81°=0.55

- Con los resultados obtenidos en la tabla 52-1 calcule las características a 9 lbf.plg del motor de jaula de ardilla.

- Corriente media

Iprom=1+1.1+1A3=1.03A

- Potencia aparente

S=3*I*V=3*1.03A*208V=371.08VA

- Potencia real

P=190W+55W=245W

- Potencia reactiva

P=3*I*V*cosφ

φ=cos-1P3*I*V

φ=cos-1245W3*1.03A*208V=48.68°

Q=3*I*V*senφ

Q=3*1.03A*208V*sen48.68°=278.7var

- Factor de potencia

fp=cosφ=cos59.20°=0.66

- Potencia en HP

1 HP=750 W

190W*1HP750W=0.25HP

- Eficiencia

η=PsalPent*100%

η=55W190W*100%

η=28.95%

- Use los resultados del procedimiento 8 y la tabla 52-1, para hacer los siguientes cálculos de relaciones

IArranque=6A

PArranque=3Nm

Ivacio=0.71A

- Corriente de arranque a corriente de plena carga

IArranqueIcarga=6A1.03A=5.83A/A

- Par de arranque a par de plena carga

PArranquePcarga=3Nm1.0169Nm=2.95Nm/Nm

- Corriente de plena carga a corriente de vacío

IcargaIvacio=1.03A0.71A=1.46A/A

4. Compare las características de operación de jaula de ardilla con las del motor de rotor devanado rotor jaula de ardilla:
El motor de jaula de ardilla consta de un rotor constituido por una serie de conductores metálicos (normalmente de aluminio) dispuestos paralelamente unos a otros, y cortocircuitados en sus extremos por unos anillos metálicos, esto es lo que forma la llamada jaula de ardilla por su similitud gráfica con una jaula de ardilla. Esta 'jaula' se rellena de material, normalmente chapa apilada. De esta manera, se consigue un sistema n-fásico de conductores (siendo n el número de conductores) situado en el interior del campo magnético giratorio creado por el estator, con lo cual se tiene un sistema físico muy eficaz, simple, y muy robusto (básicamente, no requiere mantenimiento). El motor de rotor bobinado tiene un rotor constituido, en vez de por una jaula, por una serie de conductores bobinados sobre él en una serie de ranuras situadas sobre su superficie. De esta forma se tiene un bobinado en el interior del campo magnético del estator, del mismo número de polos (ha de ser construido con mucho cuidado), y en movimiento. Este rotor es mucho más complicado de fabricar y mantener que el de jaula de ardilla, pero permite el acceso al mismo desde el exterior a través de unos anillos que son los que cortocircuitan los bobinados.

5. El motor de inducción de jaula de ardilla es una de las máquinas más seguras y más usadas en la industria ¿Por qué? Su fuerza, robustez y sencillez de fabricación más su alto valor de eficiencia.

El motor de inducción de jaula de ardilla es una de las máquinas más seguras y más usadas en la industria porque esta 'jaula' se rellena de material, normalmente chapa apilada. De esta manera, se consigue un sistema n-fásico de conductores (siendo n el número de conductores) situado en el interior del campo magnético giratorio creado por el estator, con lo cual se tiene un sistema físico muy eficaz, simple, y muy robusto (básicamente, no requiere mantenimiento).

6. Sí la frecuencia de la línea de alimentación fuera de 50Hz
a) ¿A qué velocidad giraría el motor?
A una velocidad menor

b) ¿Aumentaría la corriente de excitación o permanecería igual?
La corriente de excitación permanecería igual.

Conclusión

El motor jaula de ardilla presento en las mediciones realizadas con el par introducido, una corriente en cada fase menor a la corriente nominal. Solo cuando se realizó la medición de la carga máxima de arranque se pudo observar una corriente muy superior a la corriente nominal. Podemos decir que este motor tiene un tiempo de inestabilidad en el arranque que están muy por encima de los valores nominales, pero que ocurren en un periodo de tiempo muy corto.

El par introducido de 1.3558 Nm fue el que hizo que el motor girara por encima de su velocidad de rotación nominal. Además, la potencia que consumía el motor con el par de 1.3558 aplicado estuvo un poco por encima de la mitad de la potencia nominal del motor.